# ТЗ

# Техническое задание

# Задача

Спроектировать АСУ ТП вакуумной станции для управления пневматическими захватами.

# Спецификация оборудования

Система управления вакуумной станции для управления пневматическими захватами включает:

- промышленный логический контроллер Wago,

- HMI-панель,

- коммуникационный модуль Ethernet,

- общий клапан подачи воздуха на пневматические захваты,

- клапан подачи воздуха на захват 1,

- клапан подачи воздуха на захват 2,

- клапан подачи воздуха на захват 3,

- датчик давления на захват 1,

- датчик давления на захват 2,

- датчик давления на захват 3,

- датчики положения захватов (открыт/закрыт),

- датчики положения основного клапана (открыт/закрыт),

- датчики положения клапанов захватов (открыт/закрыт).

Рис. 1. Принципиальная схема работы линии пневматических захватов.

# Алгоритм работы

- Контроллер управляет линией, на которой расположены пневматические захваты для деталей.

- После нажатия кнопки «Зажим» все клапаны, отвечающие за подачу воздуха на цилиндры, открываются. Воздух входит в рабочие полости цилиндров захватов. Захваты закрываются.

- Прижатие контролируется с помощью датчика давления и датчика закрытия захватов.

- После нажатия кнопки «Разжим» все клапаны, отвечающие за подачу воздуха на цилиндры, закрываются. Воздух выходит из рабочих полостей цилиндров захватов. Захваты открываются.

- Воздух сбрасывается в атмосферу.
Этим условием в задаче можно пренебречь. Исходим из допущения, что в системе есть устройство, которое автоматически сбрасывает воздух, учитываем только подачу воздуха.

- Разжатие контролируется с помощью датчика давления и датчика открытия захватов.