# ТЗ

# Техническое задание

# Описание процесса

- Сварочная роботизированная линия, детали перемещаются транспортной системой слева направо.

- Есть дверь доступа персонала для обслуживания и устранения неисправностей.

- Дверь оснащена концевым выключателем и панелью доступа.

- На входе и выходе линии установлены фотобарьеры для обнаружения несанкционированного проникновения в опасную зону.

# Обозначения

- LCLT — Light Curtain Left Transmitter (световая завеса, левый, трансмиттер).

- LCRR — Light Curtain Right Receiver (световая завеса, правый, приёмник).

- EPD — Entry Panel Door (входная панель двери).

# Технические условия

Входной барьер (LCLT1, LCRR1)

- Питание — 24V DC.

- Высота — 1 900–2 000 мм.

- Расстояние между рамками — 6 м.

- Минимальный диаметр обнаруживаемого объекта — 20 мм.

- Класс защиты — IP65.

Выходной барьер (LCLT2, LСRR2)

- Питание — 24V DC.

- Высота — 950–1 050 мм.

- Расстояние между рамками — 6 м.

- Минимальный диаметр обнаруживаемого объекта — 20 мм.

- Класс защиты — IP65.

Панель доступа двери (EPD)

- Питание — 24V DC.

- Панель должна быть укомплектована: блокировочным замком открытия двери,

- сигнальной светодиодной лампой,

- аварийной кнопкой.

- Класс защиты — IP65.