# ТЗ

# Техническое задание

# Описание установки

- Установка представлена стандартным подключением асинхронного электродвигателя к питанию и системе управления.

- Запуск двигателя инициируется системой управления путём подачи на выход 24V.

- Происходит срабатывание реле K1, которое замыкает 220 V.

- Питание 220 V с реле производит срабатывание блок-контактов пускателя KM1, который подаёт питание на частотный преобразователь FQ1.

- Частотный преобразователь FQ1 регулирует скорость вращения электродвигателя M1.

# Обозначения

- K1 — реле.

- KM1 — пускатель.

- FQ1 — частотный преобразователь.

- M1 — электродвигатель.

# Технические условия

Реле KM1

- Управляющий сигнал — 24 V.

- Монтаж — DIN-рейка.

- Двухполюсный.

- Коммутируемое напряжение — 220 V.

- Класс защиты — IP20.

Пускатель KM1

- Управляющий сигнал — 220 V.

- Монтаж — DIN-рейка.

- Трёхполюсный.

- Коммутируемое напряжение — 380 V, 3 фазы.

- Класс защиты — IP20.

Преобразователь частоты FQ1

- Питание — 380 V.

- Наличие дисплея.

- Класс защиты — IP20.

- Мощность силового модуля — согласно параметрам двигателя.

Асинхронный электродвигатель M1

- Питание — 380 V.

- Количество фаз — 3.

- Номинальная мощность — 30 kW.

- Номинальная частота вращения — 750 об./мин.

- Количество полюсов — 8.