# ТЗ 1

# Техническое задание

# Описание процесса

- В ёмкость перекачивается жидкость.

- Давление в подающей трубе контролирует аналоговый датчик давления PE1.

- За контроль уровня в основной ёмкости отвечает аналоговый датчик уровня LE1.

- Дискретный датчик предельного уровня LS1 отключает подачу жидкости в основную ёмкость, чтобы предотвратить переполнение.

# Технические условия

Датчик LE1

- Монтаж — резьбовой, верхняя крышка бака.

- Высота бака — 10 м.

- Диапазон температуры 5-80 градусов.

- Аналоговый сигнал 4-20 мА.

- Степень защиты IP66\IP67.

Датчик LS1

- Монтаж — резьбовой, боковая стенка бака.

- Диапазон температуры 5-80 градусов.

- Дискретный сигнал 24 В.

- Степень защиты IP66\IP67

Датчик PE1

- Монтаж — резьбовой.

- Диапазон температуры 5-80 градусов.

- Диапазон давления 0-50 бар.

- Аналоговый сигнал 4-20 мА.

- Степень защиты IP66\IP67.

- Наличие индикации.